Lewin Brzeski, 17 lipca 2014 r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE nr1/2014

na następujące zadania:

1. Realizowane  w  ramach działania 413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013, dla operacji, które odpowiadają  warunkom  przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nazwa zadania: „Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Buszycach„ obejmujące wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych kościoła, wykonanie nowych tynków na całym obiekcie wraz z malowaniem,  odnowienie i zachowanie elementów wykończenia elewacji kościoła, wymiana blacharki w tym rynien i rur spustowych.

2. Realizowane ze środków własnych parafii.

Nazwa zadania: „Remont dachu-wymiana pokrycia z dachówki nad prezbiterium”.

obejmujące rozbiórkę dachówki istniejącej wraz o obróbkami blacharskimi, rozbiórkę i nowe ołacenie dachu z założeniem ekranu zabezpieczającego z filii, wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej typu „karpiówka”, wykonanie nowych obróbek blacharskich.

3. Realizowane ze środków własnych parafii.

Nazwa zadania: „Odwodnienie terenu wokół kościoła”.

Obejmujące wykonanie wykopów i przekopów koparkami przedsiębiernymi, wykonanie kanałów z rur typu PVC wraz z kształtkami, podrynnikami i studzienkami kanalizacyjnymi, zasypanie wykopów i wykonanie studni chłonnej.

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim,

Al. Wojska Polskiego 5,

49-340 Lewin Brzeski,

tel.: 77 4127 667

e-mail: parafialb@wp.pl

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej  na realizację zadania pn.:„Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Buszycach„.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na stronie internetowej  Parafii w Lewinie Brzeskim pod adresem: http://www.lewinbrzeski.archidiecezja.wroc.pl/ gdzie można pobrać wymagane załączniki, a także na tablicy ogłoszeń Kościoła Parafialnego w Lewinie Brzeskim.

I. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Zadanie 1.  „Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Buszycach„

1. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów kościoła.

W celu zabezpieczenia obiektu przed wilgocią i podsiąkaniem zastosowano metodę ułożenia izolacji pionowej z folii kubełkowej. Należy rozebrać opaskę betonową, wykonać wykopy wąskoprzestrzenne, dokonać czyszczenia ściernego lub chemicznego murów gładkich wraz z odgrzybianiem i ułożyć izolację z folii kubełkowej.

2. Wykonanie tynków wraz z malowaniem elewacji.

Należy ostrożnie odbić tynki cementowo wapienne z murów z cegły gotyckiej, wykonać nowe tynki zewnętrzne barwione kat.III, oczyścić ściernie lub chemicznie filary, pilastry oraz gzymsy z uzupełnieniem cegieł uszkodzonych, zachować ozdobne gzymsy, a uszkodzone odtworzyć. Prace należy prowadzić w oparciu o zatwierdzony przez  WKZ program prac konserwatorskich.

3. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Należy rozebrać obróbki blacharskie, kosze zbiornikowe, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i wykonać nowe z blachy miedzianej.

Zadanie 2. „Remont dachu-wymiana pokrycia z dachówki nad prezbiterium”

1. Prace rozbiórkowe połaci dachowej prezbiterium.

Należy dokonać rozbiórki dachówki istniejącej wraz o obróbkami blacharskimi a także dokonać demontażu starych łat.

2. Prace montażowe połaci dachowej prezbiterium.

Należy dokonać montażu nowych łat i kontrłat z założeniem ekranu zabezpieczającego z filii, wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej typu „karpiówka”, wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Zadanie 3. „Odwodnienie terenu wokół kościoła”

1. Prace ziemne.

Należy wykonać wykopy i przekopy koparkami przedsiębiernymi, zasypanie wykopów i wykonanie studni chłonnej.  Należy rozebrać a po zakończeniu prac na nowo ułożyć chodniki komunikacyjne z kostki betonowej.

2. Prace montażowe.

Należy wykonać kanały z rur typu PVC Fi 160 wraz z kształtkami, podrynnikami i studzienkami kanalizacyjnymi z odprowadzeniem do studni chłonnej.

W załączeniu: przedmiary robót (zał. nr 1,2,3) zwymiarowane szkice (zał. nr 4) , stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, udzielonym pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zał.nr 7)  w tym badań stratygraficznych oraz pozwoleniem budowlanym (zał.nr 8). Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą na potrzeby Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonanie zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy.

II. Termin realizacji zamówienia.

Wszystkie prace należy wykonać najpóźniej do dnia 15 października 2014 roku z uwzględnieniem potrzeby wykonania prac nad elewacją w miesiącach ciepłych, co wynika z założeń konserwatorskich.

III. Wymagania dotyczące gwarancji.

Gwarancja na wykonanie robót oraz zastosowane materiały - to nie mniej niż 36 m-cy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

IV. Warunki do spełnienia przez wykonawcę.

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia  do realizacji zamówienia.

3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Nie zaleganie z należnościami wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy zapewnia prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia.

6. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1 - 5 oceniane będzie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą  oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania.

7. Oferta wykonawcy, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z zapytaniem,

b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

c) cena najniższej oferty przekracza środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.

V. Sposób sporządzenia oferty i złożenia oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania. Formularz winien być wypełniony i podpisany przez wykonawcę i zawierać m.in. cenę ryczałtową netto i brutto ze wskazaniem stawki podatku VAT za realizację poszczególnych elementów robót objętych niniejszym zapytaniem.

2. Ofertę należy złożyć osobiście w terminie do dnia 25 lipca 2014 r. do godz. 1500 w kancelarii Parafii Rzymsko-Katolickiej  p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim, Lewin Brzeski, Al. Wojska Polskiego 5, 49-340 Lewin Brzeski.

3. Szczegółowych informacji na temat zakresu prac wraz z wglądem do całości dokumentacji projektowej zadania udziela ks. Krzysztof Dudojć (Tel. 77 4127667) , przy czym zamawiający zaleca przeprowadzenie przez wykonawcę wizji w terenie przed oszacowaniem ceny oraz złożeniem oferty.

VI. Kryterium wyboru ofert.

1. Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena, a ponadto termin realizacji zamówienia i doświadczenie w pracach na obiektach zabytkowych.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

W przypadku, gdy dla zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.

Nie dopuszcza się złożenie ofert częściowych na poszczególne elementy zamówienia.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej zamówienia.

W sytuacji odrzucenia ofert z powodu  ofert  z przewyższającą kwotą założoną w budżecie realizacji zadania, zamawiający  może podjąć negocjacje z wybranym wykonawcą  lub powtórzyć zapytanie.

Informacja o dokonanym wyborze wykonawcy, z którym zamawiający zawrze umowę na realizację  zadania, zostanie umieszczona na stronie internetowej  na której znajduje się zapytanie ofertowe, a także zostanie przesłana korespondencyjnie, z powiadomieniem wszystkich składających oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania (postępowania) bez podania przyczyny.

Ks. Krzysztof Dudojć

Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lewinie Brzeskim